ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для автотранспортных предприятий и индивидуальных гаражей граждан

- Персональная  ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей: в  индивидуальных гаражах на их владельцев.

- На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен противопожарный режим, в том числе определены:

- места для курения;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- действия работников при обнаружении пожара.

- Помещения для стоянки транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами или штангами, из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

- Территория предприятий и гаражей индивидуального пользования должна своевременно очищаться от горючих отходов, тары, опавших листьев и т.д.

- Горючие отходы, мусор и т.д. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнера, а затем вывозить.

- Проезды и подъезды к зданиям, гаражам, а так же водоисточникам, используемым и для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободным, содержаться в исправном состоянии.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары, ближе 50 м до зданий и сооружений не допускается.

- Электроустановки должны эксплуатироваться в соответствии с правилами устройства электроустановок.

- В помещениях, под навесами и на открытых площадках автотранспортных предприятии, а так же в гаражах индивидуального пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их  расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать выездные ворота и проезды;

- производить курение, термические, сварочные, малярные, деревоотделочные работы.

- производить промывку деталей и использованием ЛВЖ и ПК;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а так же при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- в гаражах индивидуального пользования не разрешается хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т.д., а так же запас топлива более 20 л и масла 5 л.

- Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, атак же защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески