ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для офисов и контор

- Ответственность за пожарную безопасность помещений несет руководитель предприятия, организации, учреждения.

- В каждой организации приказом (инструкцией) должен быть установлен противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, регламентированы:

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен  порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму.

- Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики проходить дополнительное обучение.

- Для привлечения работников организаций к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах при численности работников 20 человек и более должны создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дружины.

- Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- В зданиях и сооружениях, при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а так же предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

- Территории вокруг здании должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Разведение костров, сжигание отходов не разрешается на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений. Всё это должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

- В помещениях предприятий, зданий и сооружений запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы, коридоры, лестничные марши их площадки;

- устанавливать "глухие" решетки на окнах;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), а так же хранить под лестничными маршами и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

- устраивать в коридорах и тамбурах вешалки для одежды и гардеробы, хранение любого инвентаря и материалов;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках также ступеней и площадок.

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, а так же снимать приборы для самозакрывания.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам

- Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

- Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, асе электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроприборы имеющие неисправности, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы горючими материалами, а так же эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

- применять    нестандартные    (самодельные)   электронагревательные   приборы,    использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.